附件

报价函

广汉市悦弘文旅有限责任公司：

关于采购广汉市委壹号食堂灶具供应及安装服务，结合该事项的特点及内容，经仔细研究决定，我方   （单位的名称）   的报价金额为¥       元（大写：人民币         )。

| 灶具采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 详细的技术参数说明 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 双炒双吊灶 | 2000*1150*800/400+120（直角） | 1.面板采用201#1.2mm优质发纹贴塑不锈钢板制作，侧板、围板均采用201#1.0mm不锈钢板制作； 2.主骨架采用∠40角钢，承重立柱采用DG50无缝钢管外套￠51不锈钢管制成，配不锈钢重力可调子弹脚； 3.炉衬板、托炉面板采用特厚A3δ优质黑铁板，炉内堂采用珍珠岩、耐火泥及耐火砖夯实； 4.炉头采用节能炉头，符合GB35848-2018标准，须提供第三方检测机构依据GB35848-2018检测，出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件； 5.配电子打火，带熄火保护装置，符合GB35848-2018标准，须提供第三方检测机构依据GB35848-2018检测，出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件； 6.鼓风机采用仿西德式E型中压，低噪音，额定电压、功率：220V/250W，纯铜线电机； | 1 | 台 |  |  |  |
| 22 | 单头大锅灶 | 1000*1150*800/+120（直角） | 1.面板采用201#1.2mm优质发纹贴塑不锈钢板制作，侧板、围板均采用201#1.0mm不锈钢板制作； 2.主骨架采用∠40角钢，承重立柱采用DG50无缝钢管外套￠51不锈钢管制成，配不锈钢重力可调子弹脚； 3.炉衬板、托炉面板采用特厚A3δ优质黑铁板，炉内堂采用珍珠岩、耐火泥及耐火砖夯实； 4.炉头采用节能炉头，符合GB35848-2018标准，须提供第三方检测机构依据GB35848-2018检测，出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件； 5.配电子打火，带熄火保护装置，符合GB35848-2018标准，须提供第三方检测机构依据GB35848-2018检测，出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件； 6.鼓风机采用仿西德式E型中压，低噪音，额定电压、功率：220V/250W，纯铜线电机； | 1 | 台 |  |  |  |

注： 所有报价均用人民币表示，其总价即为履行合同的固定价格，该费用为固定总价包干，包括但不限于成本费、人工费、税费、利润、运输费、安装服务费以及为完成本项目约定的所有费用。

单位名称：     （公章）

联 系 人：

联系电话：

日    期：    年   月   日