附件1

药剂参数、预估用量及分项报价表

| 序号 | 药剂名称 | 参数 | 预估用量（吨） | 单价 （元/吨） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚合氯化铝(液体） | 1.氧化铝(A1.0)的质量分数：≥10% 2.pH值(10g/L水溶液)：3.5-5.0 3.密度(20℃)≥1.12 4.盐基度：50%-90% 5.不溶物的质量分数（%）：≤0.4 6.铁(Fe)的质量分数（%）：≤1.5 7.砷(As)的质量分数（%）：≤0.0005 8.铅(Pb)的质量分数（%）：≤0.002 9.镉(Cd)的质量分数（%）：≤0.0005 10.汞(Hg)的质量分数（%）：≤0.00005 11.铬(Cr)的质量分数（%）：≤0.005 12.氨氮（以N计）的质量分数≤0.05 | 550 |  |  |
| 2 | 除磷剂 | 1.全铁的质量分数（%）≥10.0 2.还原性物质(以Fe2+)的质量分数≤0.10 3.盐基度（%）5.0-20.0 4.pH值(10g/水溶液)（/）3.5-5.0 5.铁(Fe)的质量分数（%）≤2.0 6.不溶物的质量分数（%）≤0.3 7.砷(As)的质量分数（%）≤0.0005 8.铅(Pb)的质量分数（%）≤0.001 9.镉(Cd)的质量分数（%）≤0.00025 10.汞(Hg)的质量分数（%）≤0.00005 11.铬(Cr)的质量分数（%）≤0.0025 12.锌(Zn)的质量分数（%）≤0.005 13.镍(Ni)的质量分数（%）≤0.005 | 40 |  |  |
| 3 | 聚丙烯酰胺 | 1.分子量（万）≥1200万 2.固含量（%）：≥88.5% 3.表面粘度（Mpa.s）：8-100Mpa.s 4.水解度（%）：15%-40% 5.pH值(10g/L水溶液)：3.5-5.0 6.水不溶物（%）：≤0.3% 7.溶解速度（min）：≤60min 8.阳离子度（%）：≥50% | 70 |  |  |
| 4 | 碳源 | 1.PH值 4.0-9.0 2.菌落总数(CFU/g)≤10 3.水不溶物的质量分数(g)≤0.2 4.水分(g)≤10 5.总磷(以P计)的质量分数(g)≤0.005 6.总氮(以N计)的质量分数≤0.025 7.氯化物(C1)的质量分数≤0.025 8.硫酸盐(S04)的质量分数≤0.025 9.汞(Hg)的质量分数≤0.00002 10.镉(Cd)的质量分数≤0.0002 11.铬(Cr)的质量分数≤0.0005 12.砷(As)的质量分数≤0.0005 13.铅（Pb)的质量分数≤0.0005 14.化学需氧量(COD)（mg/L）≥5×10⁵ 15.BOD5/CODcr ≥0.55 | 400 |  |  |
| 5 | 聚合氯化铝（固体） | 1.氧化铝(以AlO,计)的质量分数（%）：≥29% 2.盐基度（%）：45-90 3.不溶物的质量分数（%）：≤0.1 4.pH值(10g/L水溶液)：3.5-5.0 5.铁(Fe)的质量分数（%）：≤0.2 6.砷(As)的质量分数（%）：≤0.0001 7.铅(Pb)的质量分数（%）：≤0.0005 8.镉(Cd)的质量分数（%）：≤0.0001 9.汞(Hg)的质量分数（%）：≤0.00001 10.铬(Cr)的质量分数（%）：≤0.0005 | 300 |  |  |
| 6 | 消毒剂（次氯酸钠） | 1.有效氯(以C1计)（%）≥10.0； 2.游离碱(以Na0H计)（%）0.1-1.0； 3.铁(Pe)≤0.005%； 4.重金属(以Pb计)≤0.001； 5.砷(As)（%）≤0.0001； 6.水不溶物（%）≤0.03； | 6 |  |  |
| 7 | 草酸（固体） | 1.草酸含量（H2C2O4.2H2O)≥96%； 2.硫酸根(以S04计)的质量分数(%)≤0.2； 3.灼烧残渣的质量分数(%)≤0.2； 4.重金属(以Pb计)的质量分数(%)≤0.02； 5.铁(以Fe计)的质量分数(%)≤0.01； 6.氯化物(以C1计)的质量分数(%)≤0.01； | 5 |  |  |
| 8 | 合计（元） |  |  |  |  |

注：以上用量为预估量，据实结算。

报价包括但不限于药剂费、装卸费、运输费、搬运费、利润、税金、保险等一切费用。