
附件3

合同编号：YHWL-CGHTXXX
抽油烟机清洗服务
采购合同
甲 方： 广汉市悦弘文旅有限责任公司              

乙 方：                                         
    依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、互利的基础上，经充分协商，一致同意就以下条款订立本合同，共同信守执行。

 合同清洗内容

	序号
	清洗类别
	单位
	备注

	1
	烟罩
	米
	含滤网、挡火板等

	2
	排烟管道
	米
	含室内及室外平行管道

	3
	楼顶风机
	台
	[image: image1.png]




	4
	楼顶油烟净化器
	台
	[image: image2.png]




	5.
	一体机
	台
	含烟罩、烟罩上方排烟管道、风机、油烟净化器


第二条  合同预估金额
合同含税预估金额为¥      元（大写：人民币        ），不含税金额为¥      元（大写：人民币        ），税率为     %，税额为¥      元（大写：人民币        ）。该合同预估金额包括但不限于税费、合理利润、材料费、清洗费、人工费、拆卸费、安装费、往返路费、服务人员保险费以及为完成本项目约定的所有费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

第三条 服务周期


自合同生效之日起1年或合同金额不超过      元，合同到期前在原合同主要条款不改变的情况下如考核合格可选择续签，续签不超过2次。

第四条  付款方式

每次清洗后据实结算，服务商需向采购人提供支付凭证及合法、有效、足额的增值税专用发票。采购人在收到服务商完整的请款资料后20个工作日内进行支付。逾期提交的，采购人有权延期支付且不承担违约责任。

第五条 服务地点、要求及标准
服务地点：          
服务要求：

（一）清洗前准备：

1.现场保护：施工前必须对厨房设备、地面、墙面等使用专业防护材料进行全覆盖保护，确保无污染、无损坏。

2.安全措施：设立施工警示区域，配备灭火器等消防器材。高空作业必须设置安全警戒线，并安排专人监护。

3.设备检查：对清洗范围内的设备进行清洗前拍照、录像存档，并与酒店方共同确认设备现状。

（二）深度清洗作业标准：

1.烟罩：

（1）拆卸所有过滤网（格栅），使用专用无毒化学清洗剂浸泡、刷洗，确保无油污、见本色。

（2）彻底清理烟罩内部及油槽，清除所有积油，确保油路畅通。

2.抽油烟机风机：

（1）拆卸风机叶轮及蜗壳，使用高温高压清洗设备配合专业药剂，彻底清除叶轮正反面及蜗壳内壁的重度油垢。

（2）清洗后叶轮应达到重量均衡、转动无阻滞，确保风机运行平稳、无异常噪音。

3.排烟管道：

（1）采用机械物理法（铲刀、刷洗）与化学法（专业脱脂剂）相结合的方式进行清洗，严禁仅做表面冲洗。

（2）对于水平管道，需开设足够数量的检修口（如需），确保能清理到管道内部所有区域。

清洗后，管道内壁无块状、絮状油垢残留，手摸无粘腻感，达到“烟道见本色”（即露出金属原色或内防火涂层原色）。

4.油烟净化器：

（1）拆卸所有电场、电离器，使用专用清洗设备进行浸泡、冲洗、烘干，确保无任何油污和积碳。

（2）清洗后，电场板片间无短路风险，绝缘子干净干燥。

（3）组装后需进行调试，确保净化效率恢复至良好状态。

5.厨房灶台：台面、炉头、火盖、旋钮、挡油板洁净光亮。无油污、无积水、无食物残渣、无焦渍。

（三）清洗后现场恢复

1.将所有拆卸的部件按原样复位、安装牢固，无遗漏。

2.清理并移走所有施工工具、设备和清洗产生的油污垃圾，保持施工现场干净整洁。

3.厨房踩踏地面、墙面清洗干净，做到无油污、无水渍、无杂物、无脚印、无黏脚感。砖缝隙无发黑、无积泥、无异味。
4.撤除所有防护措施，恢复厨房原貌。

（四）服务团队人员要求

1.经营范围需包含家用电器清洗、厨房设备清洗维护、油烟管道清洗等服务。
第六条 验收时间及验收标准

1. 验收时间：乙方完成全部清洗服务后，立即通知甲方进行现场验收，甲方需在2小时内完成验收（若甲方逾期未验收，视为默认验收合格）。

2. 验收标准：按照本合同第五条约定的服务标准进行验收，抽油烟机外观干净、内部无油污残留、各零部件拆洗后恢复原样并运行正常，无异常噪音、漏油、漏电等问题。

第七条  违约责任

 1、违约方不履行本合同项下全部或者部分义务，守约方在发现该情况后，可立即以书面形式要求违约方更正，违约方应立刻更正。违约方若未按守约方要求及合理期限更正的，守约方有权以书面形式通知违约方解除本合同，由此造成守约方损失的，违约方应承担全部赔偿责任。

   2、由于甲方的原因要求乙方临时更改清洗时间时间，应及时通知乙方，乙方服务时间亦相应延期。

3、乙方未按甲方约定时间提供服务的，每违约一次，则扣除本次服务费用的20%，违约超过3次，甲方有权解除合同。 
第八条  不可抗力事件处理
1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续5天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第九条  解决合同纠纷的方式
1、合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法向甲方有住所地人民法院提起诉讼以维护其合法权益。

第十条  合同生效及其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

3、本合同一式肆份，自双方签章之日起生效。甲方叁份，乙方壹份，具有同等法律效力。

（以下无正文）
甲    方（盖章）               乙    方（盖章）                        法定代表人（授权代表）：        法定代表人（授权代表）：

地    址：                     地    址：

开户银行：                     开户银行：

账    号：                     账    号：

电    话：                     电    话：

签约日期：  年  月  日         签约日期：  年  月 日
PAGE  


